Graphische Programmierung &
Simulation

Programmentwurf ASCET

Nick Dressler (6870655)

Ruben Hartenstein (2746235)

DHBW-Stuttgart Fakultät Technik

Graphische Programmierung

& Simulation im 6. Semester

Dozent: Kai Pinnow

TINF-19ITA				12.04.2022

# TrafficLight Module (R1, R2, D3)

Um die Ampeln zu realisieren, wurde eine TrafficLight-Klasse (siehe Abbildung 1) erstellt. Diese beinhaltet den Zustand ihrer Lichter, sowie ihre Position und die Entfernung zum Auto als private Attribute (Zugriff auf private Attribute mittels Getter/Setter, um das Geheimnisprinzip zu erfüllen). Hier dargestellt sind die nichttrivialen Methoden, die für die Ausführung des Experiments benötigt werden.

Abbildung 1: Fachliche Klasse TrafficLight aus TrafficLigh.esdl:

Über die deltaT-Message, als globale Zeit, wird in der Datei Light.bd eine lokale Variable elapsedTime aktualisiert, welche die vergangenen Sekunden hält, damit also stets im Intervall [0s; 59s] liegt (siehe Abbildung 2).

Abbildung 2: Ansteuerung für Light Statemachine aus Light.bd

Die lokale Variable elapsedTime wird der Light Statemachine als Parameter übermittelt. Auf Basis dieser werden die Ampelphasen ermittelt und die korrespondierenden Lichtzustände gesetzt und zurückgegeben (siehe Abbildung 3).

Abbildung 3: Light Statemachine aus LightSM.sm

Ein zentraler TrafficLightController (siehe Abbildung 4) hält drei Instanzen der TrafficLight-Klasse, initialisiert diese mit ihrer entsprechenden Position (300.0 [m], 500.0 [m], 900.0 [m]) und updatet ihre Licht-Zustände sowie die Position des Autos auf der Runde. Immer wenn die Position des Autos geupdatet wird, wird die neue proximity der Ampeln berechnet und der Parameter isVisible aktualisiert. Sobald die proximity zwischen 0m – 100m liegt, ist isVisible true, sonst false.

Ist eine der Ampeln sichtbar (Im Modell sowie in der Welt immer nur eine Ampel realistisch) ist es dem driver via TrafficLightMessages möglich, auf die proximity zuzugreifen und die Lichtzustände der Ampeln auszulesen (siehe Abbildung 16).

Abbildung 4: Ampelsteuerung aus TrafficLightController.esdl

# Car (R3, R1)

Das Auto startet bei Sekunde 0 bei Distanz 0 Meter. Mittels des drivers wird verhindert, dass über eine rote Ampel gefahren wird (siehe Kapitel IV für genauere Erläuterungen.)

Ist das Auto über die 1000m Marke gefahren, wird es auf 0m zurückgesetzt. Siehe Zeile 10ff. in Abbildung 17.

# FlashLight (R4)

In Abbildung 5 ist die Logik bzgl. FlashLight in einer gekapselten Klasse dargestellt. Sobald ein Auto über eine Ampel mit rotem Licht (redState, yellowRedState) fährt, wird ein Boolean impulsartig gesetzt (Im Experiment Environment als LED dargestellt). Als „drüberfahren“ gilt dabei eine Entfernung vom Auto zur nächsten Ampel innerhalb des Intervalls von [-2.0[m], 0.0[m]].

Abbildung 5: Blitzerlogik aus FlashLight.bd

# Driver (R5, D2)

Der driver beschleunigt das Auto mittels ACC auf 50km/h. Die Bremskraft liegt dabei bei 70, damit liegt die Verzögerung laut BrakeMomentum-Kennlinie bei genau -2.5 [a] und damit noch innerhalb der gegebenen Anforderung R5.

Um bei einer nicht grünen Ampel passend zu bremsen, muss zunächst unterschieden werden, ab wann man bremsen muss, beziehungsweise, bis wann man noch die Ampel passieren sollte.

Für eine obere Abschätzung wurde der Grenzfall von -2.5ms2 Beschleunigung betrachtet. Bei einer Geschwindigkeit von 50km/h ergab sich dabei ein Bremsweg von 38,59m. Als untere Abschätzung wurde die Geschwindigkeit von 50km/h und die Dauer der Gelbphase betrachtet. Dabei gab sich innerhalb der 3 Sekunden von Grün bevor Rot eine Strecke von 41,67m. (siehe Abbildung 21)

Daraus lässt sich schließen, dass man beim Ampelphasenwechsel von Grün auf Gelb bei einer ungefähren Distanz von ≥ 40m eine vollständige Verzögerung bis zum Stillstand durchführen kann und diese auch durchführen sollte. Bei dieser Distanz und Geschwindigkeit lässt sich dies, wie man anhand der Berechnung sieht, mit einer Beschleunigung von > -2.5ms2 durchführen.

Im Gegensatz dazu sollte man bei einer Distanz < 40m beim Ampelphasenwechsel von Grün auf Gelb, weiterhin mit 50km/h fahren und somit vor der Rotphase hinter der Ampel sein.

Aus diesen Erkenntnissen wurde anschließend eine Entscheidungsmatrix (siehe Tabelle 1) erstellt. Die Matrix unterteilt sich in die unterschiedlichen Ampelzustände, sowie die unterschiedlichen, ausschlaggebenden Abstände des Autos zur nächsten Ampel.

Tabelle 1: Entscheidungsmatrix Driver

Aus der Entscheidungsmatrix lassen sich 2 Zustände („50km/h“ und „Break until Green“) ablesen. Für den Fall, dass die Ampel mehr als 100m (also für das Auto nicht sichtbar) entfernt ist, fährt der driver mittels ACC konstant 50km/h. Sobald sich eine Ampel im sichtbaren Bereich befindet, kann unterschieden werden, ob diese Ampel grün oder nicht grün ist. Im grünen Zustand fährt der driver ungestört weiter.

Falls sich die Ampel im Bereich von 40m bis 100m befindet, soll der driver das Auto abbremsen, um ein Rotlichtverstoß zu vermeiden und erst bei Grün weiterfahren. Schlägt die Ampel um, während das Auto 0m bis 40m entfernt ist, soll das Auto weiterfahren, da es nicht mehr rechtzeitig angenehm
(> -2.5 ms2) vor der Ampel anhalten kann, es vor der Rotphase rechtzeitig aber noch hinter die Ampel schaffen kann.

Die zwei geklammerten Zustände sind nicht erreichbar, da im Bereich von 40m bis 100m, sobald die Ampel nicht mehr Grün ist, abgebremst wird. Dadurch lässt sich die gesamte Entscheidungsmatrix in zwei Zustände (█, █ in obiger Tabelle) aufteilen, die mittels der proximity und des Wertes green unterschieden werden.

In Abbildung 6 lässt sich die daraus folgende Statemachine ableiten.

Abbildung 6: Driving Statemachine aus DrivingSM.sm

Dabei wird cruising entweder gesetzt oder nicht gesetzt. Ist cruising true, so regelt ACC das Auto auf 50km/h. Andernfalls wird abgebremst, um vor der Ampel stehenzubleiben.

Um nicht unnötig weit entfernt, sondern vor der Ampel stehenzubleiben, soll zum Zeitpunkt des EdgeFallings von cruising ein requiredBrake passend genauso berechnet werden, dass das Auto unmittelbar vor der Ampel zum Stehen kommt (siehe Abbildung 7).

Für die requiredBrake wurde zunächst die benötigte negative Beschleunigung für die gegebene Geschwindigkeit von 50 km/h und dem verbleibenden Bremsweg, welche der proximity entspricht, berechnet.

Für das Kinematik Modell „Konstante Verzögerung mit Anfangsgeschwindigkeit“ gilt für den Bremsweg sBr=v22 ∙ a , damit berechnet sich die konstante negative Beschleunigung zu: a=v22 ∙ sBr .

Um die berechnete Beschleunigung inms2 auf den benötigten Wert zu mappen, wurde die vorhandene Tabelle BrakeMomentum invertiert und als InverseBrakeMomentum im driver implementiert. Dafür wurde ein neuer Datentyp type curve_a_real is table a -> real; definiert (siehe Abbildung 18). Solange cruising false ist, wird power auf null und brake auf requiredBrake gesetzt. Das Auto kommt damit ca. 6 m vor der Ampel zum Stehen. Sobald die Ampel grün ist, wird wieder beschleunigt.

Abbildung 7: Ansteuerung der Bremse und des Gaspedals, Unterscheidung zwischen ACC-Mode und Bremsung bei nichtgrüner Ampel aus driver.db

# Flashlight and automated Driver (D4)

Siehe: Car (R3, R1), FlashLight (R4) und Driver (R5, D2).

# Unit Tests (D5)

Es wurden zu jeder Klasse entsprechende UnitTests geschrieben (siehe  bis ). Bis auf 3 Ausnahmen wurde bei den UnitTests eine Codeabdeckung der fachlichen Klassen von 100% erreicht (siehe Abbildung 8).

Abbildung 8: Code Coverage fachliche Klassen

Abbildung 9: Übersicht UnitTests

Abbildung 10: UnitTest_DrivingSM.esdl

Abbildung 11: UnitTest_FlashLight.esdl

Abbildung 12: UnitTest_LightSM.esdl

Abbildung 13: UnitTest_TrafficLight.esdl

## Ausnahmen

Light
Da es sich dabei um eine statische Klasse handelt, und ihre zu testende Funktion @Thread annotiert ist, kann diese nur vom Scheduler aufgerufen werden und nicht einfach mittels UnitTest getestet werden.

Da der Großteil der Logik von UnitTest_Light sich in einer Statemachine befindet, welche bereits separat getestet wird, wurde die restlich Logik des Sekundenzählers in eine eigene Funktion innerhalb des UnitTests kopiert, um sie dort zu testen.

Abbildung 14: UnitTest_Light.esdl

driver
Da es sich dabei um eine statische Klasse handelt, und ihre zu testende Funktion @Thread annotiert ist, kann diese nur vom Scheduler aufgerufen werden und nicht einfach mittels UnitTest getestet werden.

Ein Teil der Logik von UnitTest_driver befindet sich in einer Statemachine, welche bereits separat getestet wird. Eine weitere Funktionalität, EdgeFalling, wurde aus der ASCET-SystemLib importiert. Dabei kann davon ausgegangen werden, dass diese hinreichend getestet wurde. Den Rest der Logik, wie das ACC und die Berechnung des requiredBrake Wertes wurde wieder in eine eigene Funktion innerhalb des UnitTests kopiert, um sie dort zu testen.

Abbildung 15: UnitTest_driver.esdl

TrafficLightController
Beim TrafficLightController handelt es sich ebenfalls um eine mit @Thread annotierte, statische Klasse.

Der Controller ist nur dafür verantwortlich, die Instanzen der TrafficLights zu halten und Informationen zu delegieren. Jede Funktionalität, die im TrafficLightController beinhaltet ist, wurde bereits separat getestet. TrafficLightController benötigt demnach keine eigenen Tests mehr.

# Data Interfaces & Data Types

Abbildung 16: Data Interface aus TrafficLightMessages .esdl

Abbildung 17: Data Interface aus CarMessages.esdl

Abbildung 18: CharTableTypes.esdl

# Experiment Environment (D6)

Im Experiment Environment befindet sich eine übersichtliche Darstellung aller relevanten Informationen (siehe Abbildung 19).

Abbildung 19: Experiment Environment bezüglich des Systemtests

Dargestellt sind:

- CarMessages.v: Geschwindigkeit des Autos, als Oszilloskop und Edit Box

- CarMessages.brake: Bremswert des Autos, als Edit Box

- CarMessages.power: Leistung des Autos, als Edit Box

- DrivingSM_instance_cruising: Zustand des Autos (ACC oder Ampel abhängig), als Edit Box

- TrafficLightMessages.visibleProximity: Abstand des Autos zu einer sichtbaren Ampel, als Edit Box

- TrafficLight_instance_X.proximity: Abstand des Autos zu der entsprechenden Ampel, als Edit Box

- TrafficLightMessages.red/yellow/green: Zustand des Ampellichts, als LED in entsprechender Farbe

- TrafficLightMessages.flashed: Signal für Blitzlicht bei Rotlichtverstoß, als LED

- CarMessages.dist: Entfernung auf der Strecke [0m, 1000m], als Edit Box

- Light.elsapsedTime: Vergangene Zeit deltaT modulo 60, als Edit Box

Ein kompletter Durchlauf des Experiments als Video kann hier angeschaut werden:

Abbildung 20: Demo Experiment StopRollGo

Oder als Link: https://www.youtube.com/watch?v=QHCLL9ebhEQ

# Zusatzaufgaben

## Wie sollte das Timing bzgl. der Gelbphase für unterschiedliche Geschwindigkeitsbeschränkungen gewählt werden? (D7*)

Da die Sichtweite zur Ampel konstant bleibt muss, um dem driver die Möglichkeit zu geben zu reagieren, bei zunehmender Geschwindigkeit die Dauer der Gelbphase ebenfalls verlängert werden. Bei unserem momentanen Beispiel mit einer Geschwindigkeit 50km/h und einer Gelbphasendauer von 3s, steht dem driver ein theoretischer Spielraum von ∆s=3.08m zur Verfügung. Diese 3.08m legt er mit seiner Geschwindigkeit in ca. ∆t=0.222s zurück. Um dem driver bei anderen Geschwindigkeiten die gleiche Reaktionszeit zu gewährleisten, sollte ∆s abhängig von der Geschwindigkeit gemacht werden. Mit ausgewähltem ∆s, lässt sich dann für die Richtgeschwindigkeit v eine entsprechende Gelbphasendauer berechnen (siehe Abbildung 22).

## Wie kann die Verkehrssituation verbessert werden, wenn V2X eingesetzt wird oder R5 flexibler ist? (D9*)

Bei einer zukünftigen Voraussicht bzgl. Ampelphasen durch V2X kann ein optimaler Bremsvorgang eingeleitet werden, um z.B. im Fall von Elektrofahrzeugen eine maximale Energierückgewinnung in den Akkumulator mittels Rekuperation zu ermöglichen. Ebenso kann z.B. an einer Kreuzung von unterschiedlich stark befahrenen Straßen eine Priorisierung vorgenommen werden, da die Ampelanlage über die Anzahl der in Zukunft zu passierenden Fahrzeugen auf der jeweiligen Straße informiert ist. Damit ist es möglich, unnötige oder unnötig lange Rotphasen zu schalten und den Verkehr auf den Hauptverkehrsstraßen mit verhältnismäßig langen Grünphasen zu priorisieren.

## Begründung über den Einfluss menschlicher Wahrnehmung bzw. Reaktion oder anderer Verzögerungen (D12*)

Bei einem menschlichen Fahrer muss neben der Bremsdauer auch noch die Reaktionsdauer, also die Zeitspanne zwischen Auslösen eines Ereignisses z.B. Ampel schaltet auf Rot und Eintritt der Fahrzeugverzögerung durch Betätigung des Bremspedales beachtet werden. Diese kann sehr stark variieren. So ist diese bei jungen Fahrern typischerweise geringer und bei älteren Menschen etwas länger. Diese Schwankungsbreite muss berücksichtigt werden. Beispielsweise sollte ein solcher manueller Fahrer von einem vollautonomen System nicht mit einem Referenzwert bzgl. Reaktionszeit, sondern vielmehr mit Worstcase Referenzzeiten angesehen werden.

## Reflektion: Welche anderen Beobachtungen oder Kommentare gibt es bezüglich der Planung, der Modellierung, den Anforderungen, den vorgeschriebenen Funktionen oder Ihre Lösung, dem Testen und des gewählten grafischen Ansatzes?

- Keine Konstruktoren in ESDL-Klassen

- Testen von statischen thread-annotierten Methoden nicht einfach möglich. Workaround: Einfügen einer Kopie des Inhalts der entsprechenden Funktion in eine Test-Funktion. Dies führt aber zu Bad (Code-) Smells, da bei jeder Änderung mehrere Stellen im Code angefasst werden müssen.

- Das Einrichten einer Versionsverwaltung mit Git bedarf umfassende Kentnisse bzgl. gitignore-Dateien. Manche Dateiformate von ASCET erzeugen bspw. einen Zeitstempel, obwohl keine inhaltliche bzw. fachliche Änderung am Projekt vorgenommen wurde. In diesem Fall muss die lokale Kopie im Anschluss manuell resettet werden.

- Eine bidirektionale Konvertierung von esdl zu bd wäre schön. Aus Informatiker Sicht ist der Zugang über Code anstelle einer grafischen Modellierung für die Implementierung einer Funktionalität manchmal naheliegender. Hier wäre evtl. der Erhalt des grafischen Layouts nach einer Umwandlung von esdl zu bd wünschenswert.

# Anhang

Abbildung 21: Abschätzung bzgl. Machbarkeit Bremsverzögerung

Abbildung 22: Gelbphasendauer für variable Geschwindigkeit